Table of Contents

# 完整数学物理建模公式汇总 v0.8

本文档把当前项目从任务定义到上升段、LEO 交会、TLI、质量预算、可靠性和优化算法的数学物理模型统一写出。它对应当前代码目录 src/ 中已经实现的模型，并补充论文正文中应写清楚的公式。

说明：课程大纲中提到“大气层内选择杨炳蔚的模型”。当前代码采用的是“标准大气表 + 分层对数插值”的可计算简化版，并设置 90 km 以上不考虑气动力。论文中可以表述为“以杨炳蔚教材标准大气表为主模型，代码中用分层密度表和对数插值实现”。

## 1. 变量、常数与单位

除特别说明外，动力学计算统一使用 SI 单位。

| 符号 | 含义 | 当前取值 |
| --- | --- | --- |
| g0 | 标准重力加速度 | 9.80665 m/s^2 |
| mu_E | 地球引力参数 | 3.986004418e14 m^3/s^2 |
| R_E | 地球平均半径 | 6371000 m |
| omega_E | 地球自转角速度 | 7.2921159e-5 rad/s |
| J2 | 地球二阶带谐项 | 1.08262668e-3 |
| r_EM | 地月平均距离 | 384400000 m |
| m_req | 题目要求总载荷 | 40 t |
| C_TLI | 长征十号公开 TLI 运力 | >= 27 t |

文昌发射场建模参数：

latitude  = 19.614 deg
longitude = 110.951 deg
altitude  = 50 m

## 2. 任务可行性与总体架构

题目目标是把总计 40 t 月球基地建设物资送入 Earth-Moon transfer orbit。首先用公开 TLI 运力做单发可行性判据：

mreq≤CTLI

当前公开数据给出：

40 t>27 t

因此单发长征十号直接完成 40 t TLI 不可行。

主方案采用两发长征十号：

Nlaunch=2,  mpayload,each=20 t

每发相对公开 TLI 运力的等效余量为：

mmargin,each=CTLI−mpayload,each=27−20=7 t

总交付质量：

mdelivered=Nsuccessmpayload,each

两发全成功时：

mdelivered=2×20=40 t

任务链为：

CZ-10 Launch A -> Module A to LEO
CZ-10 Launch B -> Module B to nearby LEO phasing orbit
LEO rendezvous and docking
Combined stack translunar injection

三发 2-out-of-3 方案不作为当前主方案，只作为可靠性扩展：

Nlaunch=3,  Nrequired=2

## 3. 坐标系定义

### 3.1 ECEF 球形地固坐标

当前模型用球形地球近似。设地理纬度为 varphi，经度为 lambda，高度为 h，则 ECEF 位置为：

# $$ \mathbf r_{\mathrm{ECEF}}

\begin{bmatrix} (R_E+h)\cos\varphi\cos\lambda\ (R_E+h)\cos\varphi\sin\lambda\ (R_E+h)\sin\varphi \end{bmatrix} $$

由 ECEF 反算球形经纬度：

r=∥r∥

φ=arcsinzr

λ=atan2(y,x)

h=r−RE

### 3.2 ECI 惯性坐标

当前 ascent_eci.py 中，取初始时刻 ECI 与 ECEF 重合。地球自转角速度向量为：

ωE=00ωE

发射点初始惯性速度来自地球自转：

v0=ωE×r0

大气随地球固连转动，因此当地大气速度近似为：

vatm=ωE×r

火箭相对大气速度：

vrel=v−vatm

### 3.3 局部 ENU 坐标基

局部天向单位向量：

u=r∥r∥

局部东向单位向量：

e=ωE×r∥ωE×r∥

局部北向单位向量：

n=u×e∥u×e∥

发射方位角 A 从正北顺时针计量，水平发射方向为：

# $$ \hat{\mathbf h}_A

\cos A,\hat{\mathbf n} + \sin A,\hat{\mathbf e} $$

程序角 phi 定义为推力方向相对当地水平面的夹角，phi=90 deg 为竖直向上，phi=0 deg 为水平。推力方向单位向量：

# $$ \hat{\mathbf T}

\sin\phi,\hat{\mathbf u} + \cos\phi,\hat{\mathbf h}_A $$

## 4. 发射几何与地球自转收益

发射点地球自转线速度：

vrot=ωEREcosφ

考虑发射方位角后的沿发射方向自转速度收益：

Δvrot(A)=vrotsinA

文昌向东发射 A=90 deg 时：

Δvrot≈438 m/s

球形地球一阶近似下，发射方位角与入轨倾角关系为：

cosi≈cosφsinA

正东发射时：

imin≈φ

因此文昌低纬度有利于近赤道低倾角停泊轨道与 TLI 前的能量效率。

## 5. 上升段三维点质点动力学

### 5.1 状态量

ECI 上升段状态量为：

x=r, v, mT

其中：

r=[x,y,z]T,  v=[vx,vy,vz]T

### 5.2 连续动力学方程

drdt=v

# $$ {\frac{d\mathbf v}{dt}}

\mathbf a_{\mathrm{grav}} + \mathbf a_{J2} + \mathbf a_{\mathrm{thrust}} + \mathbf a_{\mathrm{drag}} $$

dmdt=−TIspg0

代码中采用一阶显式积分近似：

vk+1=vk+akΔt

rk+1=rk+vk+1Δt

mk+1=mk−mkΔt

### 5.3 分级与质量模型

每一级用常推力、常比冲、推进剂消耗和干质量抛弃近似。第 j 级：

mj=TjIsp,jg0

燃烧时间近似：

tburn,j=mprop,jmj

当第 j 级推进剂耗尽时：

m+=m−−mdrydrop,j

当前占位分级参数：

| 级段 | 推进剂质量 | 抛弃干质量 | 推力 | 比冲 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| booster_core_cluster | 1420 t | 260 t | 26.27 MN | 305 s |
| second_stage | 285 t | 45 t | 4.20 MN | 340 s |
| third_stage_proxy | 110 t | 0 t | 1.80 MN | 450 s |

这些数值用于生成趋势图和入轨量级，不应写成真实长征十号完整设计数据。

## 6. 程序角模型

程序角 phi(t) 采用分段光滑下降形式：

ϕ(t)=90∘,  0≤t≤tv

# $$ \phi(t)

## 90^\circ

\left( {\frac{t-t_v}{t_{\mathrm{end}}-t_v}} \right)^s \left(90^\circ-\phi_f\right), \qquad t_v<t<t_{\mathrm{end}} $$

ϕ(t)=ϕf,  t≥tend

其中：

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| t_v | 垂直上升时间 |
| t_end | 俯仰转弯结束时间 |
| phi_f | 后段最终程序角 |
| s | 程序角曲线形状指数 |

当前 ECI 最优粗网格候选为：

t_end = 305 s
phi_f = 10 deg
s     = 1.4

该候选末端结果约为：

h_f     = 306.9 km
v_f     = 7.723 km/s
gamma_f = -0.02 deg

## 7. 地球引力与 J2 项

### 7.1 球形二体引力

设：

r=∥r∥=x2+y2+z2

球形引力加速度：

# $$ \mathbf a_{\mathrm{grav}}

-{\frac{\mu_E}{r^3}}\mathbf r $$

### 7.2 J2 引力势函数

J2 势函数常写为：

# $$ U(r,\phi_g)

## {\frac{\mu_E}{r}} \left[ 1

J_2 \left({\frac{R_E}{r}}\right)^2 P_2(\sin\phi_g) \right] $$

其中：

P2(x)=12(3x2−1)

phi_g 为地心纬度。

### 7.3 代码采用的 J2 加速度形式

当前 ascent_eci.py 使用的总引力加速度写为：

$$ \mathbf a= -{\frac{\mu_E}{r^3}} \begin{bmatrix} x\y\z \end{bmatrix}

{\frac{3}{2}}J_2{\frac{\mu_E R_E^2}{r^5}} \begin{bmatrix} x(5z^2/r^2-1)\ y(5z^2/r^2-1)\ z(5z^2/r^2-3) \end{bmatrix} $$

即：

$$ a_x=-{\frac{\mu_E x}{r^3}}

- {\frac{3J_2\mu_E R_E^2 x}{2r^5}} \left(5{\frac{z^2}{r^2}}-1\right) $$

$$ a_y=-{\frac{\mu_E y}{r^3}}

- {\frac{3J_2\mu_E R_E^2 y}{2r^5}} \left(5{\frac{z^2}{r^2}}-1\right) $$

$$ a_z=-{\frac{\mu_E z}{r^3}}

- {\frac{3J_2\mu_E R_E^2 z}{2r^5}} \left(5{\frac{z^2}{r^2}}-3\right) $$

v0.6 对照结果中，J2 相对球形引力使末端高度变化约：

Δhf≈−2.27 km

末端惯性速度变化约：

Δvf≈+1.37 m/s

## 8. 杨炳蔚/标准大气模型与当前实现

### 8.1 标准大气的通用分层公式

若采用教材标准大气表，可按分层温度梯度给出温度、压强和密度。设第 i 层下边界位势高度为 H_i，温度为 T_i，压强为 p_i，温度梯度为 L_i=dT/dH。

位势高度与几何高度关系可写为：

H=REhRE+h

若该层温度梯度不为零：

T(H)=Ti+Li(H−Hi)

# $$ p(H)

p_i \left[ {\frac{T_i}{T(H)}} \right]^{g_0/(R_a L_i)} $$

ρ(H)=p(H)RaT(H)

若该层为等温层，即 L_i=0：

T(H)=Ti

# $$ p(H)

p_i \exp\left[ -{\frac{g_0(H-H_i)}{R_aT_i}} \right] $$

ρ(H)=p(H)RaTi

其中 R_a 为空气气体常数，约为：

Ra=287.05287 J/(kg⋅K)

在论文中，可以把上式作为“杨炳蔚教材标准大气表的连续分层表达”，再说明代码中为简化计算只取密度表。

### 8.2 当前代码采用的密度表

当前 atmosphere.py 使用如下密度表，气动力只考虑到 90 km：

| 高度 h / km | 密度 rho / kg m^-3 |
| --- | --- |
| 0 | 1.225 |
| 1 | 1.112 |
| 2 | 1.007 |
| 5 | 0.736 |
| 10 | 0.4135 |
| 20 | 0.0889 |
| 30 | 0.0184 |
| 40 | 0.0040 |
| 50 | 0.00103 |
| 60 | 0.00031 |
| 70 | 0.000083 |
| 80 | 0.0000185 |
| 90 | 0 |

边界处理：

ρ(h)=ρ0,  h≤0

ρ(h)=0,  h≥90 km

对于 h_i <= h < h_{i+1} 且 rho_{i+1}>0 的区间，采用对数线性插值：

f=h−hihi+1−hi

lnρ(h)=(1−f)lnρi+flnρi+1

等价于：

ρ(h)=ρi1−fρi+1f

对于最高层接近真空的区间，若上边界密度为零，则采用线性衰减：

# $$ \rho(h)

\rho_i {\frac{h_{i+1}-h}{h_{i+1}-h_i}} $$

### 8.3 指数大气对照模型

代码还保留一参数指数大气作为对照：

ρ(h)=ρ0exp−hHs

其中：

ρ0=1.225 kg/m3,  Hs=8500 m

h>=90 km 时仍令：

ρ(h)=0

## 9. 气动力、动压与阻力

相对大气速度：

Vrel=∥vrel∥

动压：

q=12ρ(h)Vrel2

阻力大小：

D=12ρ(h)Vrel2CDSref

当前代码参数：

CD=0.28,  Sref=78.5 m2

阻力加速度方向与相对大气速度相反：

# $$ \mathbf a_{\mathrm{drag}}

-{\frac{D}{mV_{\mathrm{rel}}}}\mathbf v_{\mathrm{rel}} $$

若 V_rel 接近零，则令阻力加速度为零以避免数值奇异。

最大动压约束可写为：

qmax≤qlimit

当前优化评分中采用软惩罚形式，阈值取：

qlimit=60 kPa

## 10. LEO 入轨目标

目标停泊轨道半径：

rLEO=RE+hLEO

圆轨道速度：

vcirc=μErLEO

飞行路径角：

# $$ \gamma

\arctan \left( {\frac{v_r}{v_h}} \right) $$

其中：

vr=v⋅u

vh=∥v∥2−vr2

理想近圆入轨要求：

hf≈hLEO

∥vf∥≈vcirc

γf≈0

当前目标高度取：

hLEO=300 km

## 11. LEO 交会对接模型

### 11.1 圆轨道平均角速度

半径为：

r=RE+h

圆轨道平均角速度：

n=μEr3

轨道周期：

Torb=2πn

### 11.2 相位追赶

设目标模块在 h_target，追赶模块在 h_phase。相对漂移角速度：

# $$ \dot\theta_{\mathrm{rel}}

n_{\mathrm{phase}}-n_{\mathrm{target}} $$

若需要闭合相位角 theta，等待时间为：

# $$ t_{\mathrm{wait}}

{\frac{\theta}{|\dot\theta_{\mathrm{rel}}|}} $$

若 h_phase<h_target，则：

nphase>ntarget

追赶模块在低轨道上逐渐追上目标。

当前基线示例：

h_target = 300 km
h_phase  = 260 km
theta    = 40 deg
t_wait   = 18.5 h

### 11.3 两圆轨道 Hohmann 转移

从半径 r1 的圆轨道转移到半径 r2 的圆轨道：

a=r1+r22

初始圆轨道速度：

v1=μEr1

目标圆轨道速度：

v2=μEr2

转移椭圆在起点速度：

# $$ v_{t1}

\sqrt{\mu_E\left({\frac{2}{r_1}}-{\frac{1}{a}}\right)} $$

转移椭圆在终点速度：

# $$ v_{t2}

\sqrt{\mu_E\left({\frac{2}{r_2}}-{\frac{1}{a}}\right)} $$

两脉冲转移速度增量：

# $$ \Delta v_{\mathrm{H}}

|v_{t1}-v_1|+|v_2-v_{t2}| $$

考虑对接和姿控余量：

# $$ \Delta v_{\mathrm{rendezvous,total}}

\Delta v_{\mathrm{H}} + \Delta v_{\mathrm{docking margin}} $$

当前取：

Δvdockingmargin=20 m/s

基线结果约为：

Δvrendezvous,total≈43 m/s

## 12. LEO 到地月转移轨道 TLI 模型

第一版采用拼接圆锥/Hohmann 型近似。LEO 半径：

r1=RE+hLEO

远地点取地月平均距离：

r2=rEM

转移椭圆半长轴：

a=r1+r22

LEO 圆轨道速度：

# $$ v_{\mathrm{LEO}}

\sqrt{\frac{\mu_E}{r_1}} $$

转移椭圆近地点速度：

# $$ v_p

## \sqrt{ \mu_E \left( {\frac{2}{r_1}}

{\frac{1}{a}} \right)} $$

TLI 速度增量：

# $$ \Delta v_{\mathrm{TLI}}

v_p-v_{\mathrm{LEO}} $$

转移飞行时间取半个椭圆周期：

# $$ t_{\mathrm{TOF}}

\pi\sqrt{\frac{a^3}{\mu_E}} $$

300 km LEO 基线：

ΔvTLI≈3.108 km/s

tTOF≈4.98 d

## 13. 组合体 TLI 质量预算

采用理想火箭方程：

# $$ MR

# {\frac{m_0}{m_f}}

\exp\left( {\frac{\Delta v_{\mathrm{TLI}}}{I_{\mathrm{sp}}g_0}} \right) $$

设 TLI 后仍需保留的非推进剂质量为：

# $$ m_{\mathrm{fixed}}

m_{\mathrm{cargo}} + m_{\mathrm{adapter}} $$

当前：

mcargo=40 t,  madapter=4 t

设 TLI 级干质量与推进剂质量比为：

ϵ=mdrymprop

则：

mdry=ϵmprop

TLI 点火前组合体质量：

m0=mfixed+mprop+mdry

TLI 结束后质量：

mf=mfixed+mdry

代入火箭方程：

# $$ MR

{\frac{m_{\mathrm{fixed}}+(1+\epsilon)m_{\mathrm{prop}}}{m_{\mathrm{fixed}}+\epsilon m_{\mathrm{prop}}}} $$

解得推进剂质量：

# $$ m_{\mathrm{prop}}

{\frac{(MR-1)m_{\mathrm{fixed}}}{1-(MR-1)\epsilon}} $$

TLI 级干质量：

mdry=ϵmprop

LEO 初始组合体质量：

# $$ m_{\mathrm{stack,LEO}}

m_{\mathrm{fixed}} + m_{\mathrm{prop}} + m_{\mathrm{dry}} $$

折算每发需送入 LEO 的湿质量：

# $$ m_{\mathrm{LEO,per launch}}

{\frac{m_{\mathrm{stack,LEO}}}{2}} $$

当前名义参数：

Isp=450 s,  ϵ=0.08

计算结果约为：

MR=2.022

mprop=49.0 t

mdry=3.9 t

mstack,LEO=96.9 t

mLEO,perlaunch=48.5 t

当前上升段占位模型每发末端质量约 69 t，因此模型余量为：

# $$ m_{\mathrm{margin,LEO}}

69.0-48.5 \approx 20.5\ {\mathrm{t}} $$

## 14. 可靠性模型

### 14.1 发动机簇可靠性

设单台发动机关键阶段可靠性为 r，发动机数为 N。若不允许任何发动机失效：

Rcluster=rN

若允许最多 f 台发动机失效仍可完成任务：

# $$ R_{\mathrm{cluster}}

\sum_{k=0}^{f} \binom{N}{k} (1-r)^k r^{N-k} $$

该模型只用于敏感性分析，不能等同于真实整箭可靠性。

### 14.2 多发任务可靠性

设单发任务成功概率为 R，总发射次数为 N，至少需要 K 次成功。则任务成功概率为：

# $$ P(N,K;R)

\sum_{s=K}^{N} \binom{N}{s} R^s (1-R)^{N-s} $$

两发全成功：

P2=R2

三发至少两发成功：

# $$ P_{3,2}

\binom{3}{2}R^2(1-R)+R^3 $$

P3,2=3R2−2R3

当 R=0.95：

P2=0.9025

P3,2=0.99275

### 14.3 两发 LEO 组合任务总可靠性链

主方案不仅需要两次发射成功，还需要 LEO 交会对接和 TLI 点火成功：

# $$ R_{\mathrm{total}}

R_{\mathrm{launch}}^2 R_{\mathrm{rendezvous}} R_{\mathrm{TLI}} $$

当前基线敏感性取值：

Rlaunch=0.95

Rrendezvous=0.98

RTLI=0.985

于是：

# $$ R_{\mathrm{total}}

0.95^2\times 0.98\times 0.985 \approx 0.871 $$

二维敏感性分析扫描：

Rrendezvous∈[0.94,0.995]

RTLI∈[0.94,0.995]

在 R_launch=0.95 下，总可靠性范围约为：

0.797≤Rtotal≤0.893

## 15. 优化模型

当前项目采用无依赖粗网格搜索。核心思想是枚举候选变量，计算目标函数评分，按评分从小到大排序。

### 15.1 上升段程序角优化变量

二维代理模型变量：

# $$ \mathbf u_{\mathrm{pitch}}

\left[ t_{\mathrm{end}},\ \phi_f \right] $$

ECI 模型变量：

# $$ \mathbf u_{\mathrm{ECI}}

\left[ t_{\mathrm{end}},\ \phi_f,\ s \right] $$

目标高度：

h*=300 km

ECI 圆轨道目标速度：

v*=μERE+h*

终端误差：

eh=hf−h*100

ev=vf−v*500

eγ=γf5

最大动压惩罚：

eq=max(0,qmax−60)20

其中高度单位为 km，速度单位为 m/s，角度单位为 deg，动压单位为 kPa。

程序角评分函数：

# $$ J_{\mathrm{ascent}}

e_h^2+e_v^2+e_\gamma^2+e_q^2 $$

当前 ECI 网格：

t_end in {300,305,310,315,320,325,330,335,340} s
phi_f in {6,7,8,9,10,11,12} deg
s     in {1.2,1.3,1.35,1.4,1.5}

最优候选：

t_end = 305 s
phi_f = 10 deg
s     = 1.4

### 15.2 LEO 交会轨道优化

交会优化变量：

# $$ \mathbf u_{\mathrm{rv}}

\left[ h_{\mathrm{target}},\ h_{\mathrm{phase}} \right] $$

等待时间惩罚：

Jt=twait24

速度增量惩罚：

JΔv=Δvrendezvous,total100

交会评分：

# $$ J_{\mathrm{rv}}

J_{\Delta v} + 0.3J_t $$

当前候选网格：

h_target in {280,300,320} km
h_phase  in {h_target-40, h_target-20, h_target-10,
             h_target+10, h_target+20, h_target+40} km

当前结果中，300 km 目标轨道、260 km 相位轨道是论文叙述采用的基线示例：

t_wait = 18.5 h
Delta_v_total = 43.3 m/s

### 15.3 总体方案多目标评价

论文中可以把总体优化写为多目标问题：

maxRtotal

minNlaunch

minΔvtotal

maxmmargin

minJascent

若写成加权单目标形式，可定义：

# $$ J_{\mathrm{total}}

w_1(1-R_{\mathrm{total}}) + w_2\left[\max(0,40-m_{\mathrm{delivered}})\right]^2 + w_3N_{\mathrm{launch}} + w_4\Delta v_{\mathrm{TLI}} + w_5J_{\mathrm{ascent}} + w_6J_{\mathrm{rv}} $$

约束条件包括：

mpayload,each≤CTLI

qmax≤qlimit

hf≈hLEO

γf≈0

mstack,LEO/2≤mLEO,perlaunch,max

当前项目没有使用复杂优化库，而是用网格搜索得到可解释、可复现的第一版候选解。

## 16. 数值输出与论文应引用的关键结果

当前 baseline_summary.json 中的关键数值：

| 指标 | 结果 |
| --- | --- |
| 推荐架构 | 两发长征十号 LEO 对接后 TLI |
| 每发载荷模块 | 20 t |
| 300 km LEO TLI Delta-v | 3.108 km/s |
| TLI 飞行时间估算 | 4.98 d |
| LEO 初始组合体质量 | 96.9 t |
| 每发 LEO 湿质量需求 | 48.5 t |
| TLI 推进剂质量 | 49.0 t |
| TLI 级干质量 | 3.9 t |
| LEO 交会等待时间示例 | 18.5 h |
| LEO 交会总 Delta-v 示例 | 43.3 m/s |
| ECI 上升段末端高度 | 306.9 km |
| ECI 上升段末端惯性速度 | 7.723 km/s |
| ECI 上升段末端飞行路径角 | -0.02 deg |
| R_launch=0.95 总可靠性链 | 0.871 |
| J2 相对球形引力末端高度差 | -2.27 km |

## 17. 公式与代码对应关系

| 模型部分 | 主要代码文件 |
| --- | --- |
| 常数 | src/constants.py |
| 任务架构 | src/architecture.py |
| 发射几何 | src/launch_geometry.py |
| 坐标与自转 | src/frames.py |
| 大气密度 | src/atmosphere.py |
| 二维上升段代理 | src/ascent_3dof.py |
| ECI/J2 上升段 | src/ascent_eci.py |
| LEO 交会 | src/rendezvous.py |
| TLI 速度增量 | src/transfer.py |
| TLI 质量预算 | src/mass_budget.py |
| 可靠性 | src/reliability.py |
| 目标函数 | src/objectives.py |
| 网格搜索 | src/optimize.py |
| 结果生成 | src/run_baseline.py |
| 增强图表 | src/paper_figures.py |

## 18. 需要在最终论文中说明的局限

- 长征十号完整分级质量、发动机性能和真实制导律未完全公开，当前上升段是校准量级的代理模型。

- 大气模型采用标准大气表密度插值，没有加入风场、温度扰动和季节纬度变化。

- 当前积分方法为一阶显式近似，后续高精度版本可替换为 RK4 或自适应积分。

- TLI 采用 Hohmann 型拼接圆锥估算，未引入真实月球星历、月球引力影响球、太阳摄动和中途修正。

- LEO 交会模型只估算相位漂移和两圆轨道转移，未模拟完整 GNC、姿态控制、相对导航和对接动力学。

- 可靠性模型是参数化敏感性分析，不是工程统计可靠性评估。

因此论文写法应强调：本模型用于竞赛问题的一阶可行性、方案比较和物理量级论证，而不是完整工程发射任务设计。